电子钱包功能设计

根据PBOC中对电子钱包的描述，电子钱包的功能基本上有三个：圈存、消费、查询余额.

圈存

通过圈存交易，持卡人可将其在银行相应帐户上的资金划入电子钱包中,终端发出初始化圈存命令启动圈存交易

| 代码 | 值 |  |
| --- | --- | --- |
| CLA | 80 |  |
| INS | 50 |  |
| P1 | 00 |  |
| P2 | 02 |  |
| Lc | 0B |  |
| Data | 密钥标识符 | 08 |
|  | 交易金额 | 00 00 10 00（40.96元） |
|  | 终端机编号 | 00 11 22 33 44 55 |
| Le | 10 |  |

(注：交易金额为4个字节的数字，在现阶段，交易金额为16进制，所以，其上表示的为圈存40.96元)

- IC卡对初始化圈存命令进行处理

１、IC卡根据密钥标识符，在密钥文件中查找该密钥标识符对应的圈存密钥，如果找不到，就返回状态字“9403”，表示不存在相对应的密钥。如果找到的话，就进行以下的处理

２、IC卡生成随机数，利用所查找到的密钥产生过程密钥。过程密钥的生成方式，我将在之后的密钥管理中进行说明。其输入的数据为伪随机数||电子钱包联机交易序号||8000，密钥为所查找到的圈存密钥

３、IC卡利用所生成的过程密钥产生MAC1。其MAC１的生成方式，我也将在之后的密钥管理中进行说明。

其输入的数据为电子钱包余额（交易前）||交易金额||交易类型标识||终端机编号，密钥为过程密钥，

４、在进行这些操作后，IC卡将返回相应的数据

(注：在我的设计中，电子钱包余额以４个字节来进行存储)

| 说明 | 值 |
| --- | --- |
| EP余额 | 00 00 00 00 |
| EP联机交易序列号 | 00 00 |
| 密钥版本号DPK | 01 |
| 算法标识DPK | 00 |
| 伪随机数（IC卡） | B1 EE 18 0C |
| MAC1 | F2 0B 5E 52 |

- 终端将命令响应数据传送给主机，若MAC1验证成功，主机将同意交易进行，并从持卡人在银行的相应帐户中扣减圈存金额。

- 终端向IC卡发送圈存命令。

| 代码 | 值 |  |
| --- | --- | --- |
| CLA | 80 |  |
| INS | 52 |  |
| P1 | 00 |  |
| P2 | 00 |  |
| Lc | 0B |  |
| Data | 交易日期（主机） | 20 11 12 21（2011年12月11日） |
|  | 交易时间（主机） | 21 48 22 （21点48分22秒） |
|  | MAC2 | 3A 84 5B F0 |
| Le | 04 |  |

- IC卡收到圈存命令后，利用过程密钥生成MAC2。其输入数据为交易金额||交易类型标识||终端机编号||交易日期（主机）||交易时间（主机）。密钥为过程密钥。与圈存命令传送的MAC2进行比较，如果相同，则MAC2有效

- IC卡将电子钱包联机交易序号加1，并且把交易金额加在电子钱包的余额上。

- IC卡生成TAC码。TAC码的生成方式和MAC码的生成方式一致。其输入的数据：电子钱包余额（交易后）||电子钱包联机交易序号（加１前）||交易金额||交易类型标识||终端机编号||交易日期（主机）||交易时间（主机）。密钥为TAC密码最左8个字节与TAC密码最右8个字节异或的结果。

- IC卡将TAC码返回给终端。至此，IC卡端的圈存交易已经完成了。

| 说明 | 长度（字节） |
| --- | --- |
| TAC码 | ４ |

消费

通过消费交易，持卡人可使用其电子钱包中的余额来进行消费。

- 终端发出初始化消费命令启动消费交易

| 代码 | 值 |  |
| --- | --- | --- |
| CLA | 80 |  |
| INS | 50 |  |
| P1 | 01 |  |
| P2 | 02 |  |
| Lc | 0B |  |
| Data | 密钥标识符 | 07 |
|  | 交易金额 | 00 00 10 00（40.96元） |
|  | 终端机编号 | 00 11 22 33 44 55 |
| Le | 0F |  |

(注：交易金额为4个字节的数字，在现阶段，交易金额为16进制，所以，其上表示的为消费40.96元)

- IC卡对初始化消费命令进行处理

１、IC卡根据密钥标识符，在密钥文件中查找该密钥标识符对应的消费密钥，如果找不到，就返回状态字“9403”，表示不存在相对应的密钥。如果找到的话，就进行以下的处理

２、IC卡生成随机数后，进行以下处理

３、IC卡检查电子钱包余额是否大于或等于交易金额。如果小于交易金额，则回送状态字9401，表示资金不足。

４、在进行这些操作后，IC卡将返回相应的数据

(注：在我的设计中，电子钱包余额以４个字节来进行存储)

| 说明 | 值 |
| --- | --- |
| EP余额 | 00 00 10 00 |
| EP脱机交易序列号 | 00 00 |
| 透支限额 | 00 00 00 |
| 密钥版本号DPK | 01 |
| 算法标识DPK | 00 |
| 伪随机数（IC卡） | 29 88 AE 5A |

- 终端将命令响应数据传送给主机，主机生成MAC1

- 终端向IC卡发送消费命令。

| 代码 | 值 |  |
| --- | --- | --- |
| CLA | 80 |  |
| INS | 54 |  |
| P1 | 01 |  |
| P2 | 00 |  |
| Lc | 0F |  |
| Data | 终端交易序号 | 01 02 03 04 |
|  | 交易日期（主机） | 20 11 12 21（2011年12月11日） |
|  | 交易时间（主机） | 21 48 22 （21点48分22秒） |
|  | MAC1 | 3A 84 5B F0 |
| Le | 08 |  |

- IC卡收到消费命令后，利用所查找到的密钥产生过程密钥。其输入的数据为伪随机数||电子钱包脱机交易序号||终端交易序号的最右两个字节，密钥为所查找到的消费密钥

- IC卡利用过程密钥生成MAC1。其输入数据为交易金额||交易类型标识(0x06)||终端机编号||交易日期（主机）||交易时间（主机）。与消费命令传送的MAC1进行比较，如果相同，则MAC1有效

- IC卡将电子钱包脱机交易序号加1，并且把电子钱包的余额减去交易金额。

- 在进行上述处理后，IC卡利用过程密钥生成MAC2。其输入数据为交易金额，密码为过程密钥。

- IC卡生成TAC码。TAC码的生成方式和MAC码的生成方式一致。其输入的数据：交易金额||交易类型标识||终端机编号||终端交易序号||交易日期（主机）||交易时间（主机）。密钥为TAC密码最左8个字节与TAC密码最右8个字节异或的结果。

- IC卡将TAC码和MAC2返回给终端。至此，IC卡端的消费交易已经完成了。

| 说明 | 长度（字节） |
| --- | --- |
| 交易验证码TAC | 4 |
| MAC2 | ４ |

电子钱包的命令解析

圈存初始化 INITIALIZE FOR LOAD

命令报文

| 代码 | 值 |  |
| --- | --- | --- |
| CLA | 80 |  |
| INS | 50 |  |
| P1 | 00 |  |
| P2 | 02 |  |
| Lc | 0B |  |
| Data | 密钥索引号 | １个字节 |
|  | 交易金额 | ４个字节 |
|  | 终端机编号 | ６个字节 |
| Le | 10 |  |

响应报文数据域

| 说明 | 长度（字节） |
| --- | --- |
| EP余额 | 4 |
| EP脱机交易序列号 | 2 |
| 密钥版本号（DLK） | 1 |
| 算法标识（DLK） | 1 |
| 伪随机数（IC卡） | 4 |
| MAC1 | 4 |

响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是9000

IC卡可能回送的错误状态码如下所示：

| SW1 SW2 | 意义 |
| --- | --- |
| 6B 00 | 参数P1 P2错误 |
| 6E 00 | CLA错误 |
| 67 00 | 长度错误 |
| 95 01 | 圈存超过最大值 |
| 94 03 | 密钥索引不支持 |
| 6A 82 | 文件未找到 |

圈存CREDIT FOR LOAD

命令报文

| 代码 | 值 |  |
| --- | --- | --- |
| CLA | 80 |  |
| INS | 52 |  |
| P1 | 00 |  |
| P2 | 00 |  |
| Lc | 0B |  |
| Data | 交易日期（主机） | 4个字节 |
|  | 交易时间（主机） | ３个字节 |
|  | MAC2 | 4个字节 |
| Le | 04 |  |

响应报文数据域

| 说明 | 长度（字节） |
| --- | --- |
| 交易验证码TAC | 4 |

响应报文状态码

| SW1 SW2 | 意义 |
| --- | --- |
| 6B 00 | 参数P1 P2错误 |
| 6E 00 | CLA错误 |
| 67 00 | 长度错误 |
| 94 03 | 密钥索引不支持 |
| 95 01 | 圈存超过最大值 |
| 6A 82 | 文件未找到 |
| 94 02 | MAC验证不成功 |

消费初始化 INITIALIZE FOR PURCHASE

命令报文

| 代码 | 值 |  |
| --- | --- | --- |
| CLA | 80 |  |
| INS | 50 |  |
| P1 | 01 |  |
| P2 | 02 |  |
| Lc | 0B |  |
| Data | 密钥索引号 | １个字节 |
|  | 交易金额 | ４个字节 |
|  | 终端机编号 | ６个字节 |
| Le | 0F |  |

响应报文数据域

| 说明 | 长度（字节） |
| --- | --- |
| EP余额 | 4 |
| EP脱机交易序列号 | 2 |
| 透支限额 | 3 |
| 密钥版本号DPK | 1 |
| 算法标识DPK | 1 |
| 伪随机数（IC卡） | 4 |

响应报文状态码

| SW1 SW2 | 意义 |
| --- | --- |
| 6B 00 | 参数P1 P2错误 |
| 6E 00 | CLA错误 |
| 67 00 | 长度错误 |
| 94 03 | 密钥索引不支持 |
| 95 01 | 金额不足 |
| 6A 82 | 文件未找到 |

消费 DEBIT FOR CAPP PURCHASE

命令报文

| 代码 | 值 |  |
| --- | --- | --- |
| CLA | 80 |  |
| INS | 54 |  |
| P1 | 01 |  |
| P2 | 00 |  |
| Lc | 0F |  |
| Data | 终端交易序号 | 4个字节 |
|  | 交易日期（终端） | 4个字节 |
|  | 交易时间（终端） | 3个字节 |
|  | MAC1 | 4个字节 |
| Le | 08 |  |

响应报文数据域

| 说明 | 长度（字节） |
| --- | --- |
| 交易验证码TAC | 4 |
| MAC2 | 4 |

响应报文状态码

| SW1 SW2 | 意义 |
| --- | --- |
| 6B 00 | 参数P1 P2错误 |
| 6E 00 | CLA错误 |
| 67 00 | 长度错误 |
| 95 01 | 金额不足 |
| 94 03 | 密钥索引不支持 |
| 6A 82 | 文件未找到 |
| 94 02 | MAC验证不成功 |

读余额 GET BALANCE

命令报文

| 代码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | 80 |
| INS | 5C |
| P1 | 00 |
| P2 | 02 |
| Lc | 不存在 |
| Data | 不存在 |
| Le | 04 |

响应报文数据域

| 说明 | 长度（字节） |
| --- | --- |
| EP余额 | 4 |

响应报文状态码

| SW1 SW2 | 意义 |
| --- | --- |
| 6B 00 | 参数P1 P2错误 |
| 6E 00 | CLA错误 |
| 6A 82 | 文件未找到 |

计算过程密钥

命令报文

| 代码 | 值 |  |
| --- | --- | --- |
| CLA | 00 |  |
| INS | 60 |  |
| P1 | 00 |  |
| P2 | 00 |  |
| Lc | 0x18(24) |  |
| Data | 密钥 | 16个字节 |
|  | 输入的数据 | 8个字节 |
| Le | 08 |  |

响应报文数据域

| 说明 | 长度（字节） |
| --- | --- |
| 过程密钥 | 8 |

响应报文状态码

| SW1 SW2 | 意义 |
| --- | --- |
| 6B 00 | 参数P1 P2错误 |
| 6E 00 | CLA错误 |
| 67 00 | 长度错误 |

计算MAC

命令报文

| 代码 | 值 |  |
| --- | --- | --- |
| CLA | 00 |  |
| INS | 62 |  |
| P1 | 00 |  |
| P2 | 00 |  |
| Lc | 0x09 ~ n |  |
| Data | 密钥 | 8个字节 |
|  | 输入的数据 | 1~n个字节 |
| Le | 04 |  |

响应报文数据域

| 说明 | 长度（字节） |
| --- | --- |
| MAC | 4 |

响应报文状态码

| SW1 SW2 | 意义 |
| --- | --- |
| 6B 00 | 参数P1 P2错误 |
| 6E 00 | CLA错误 |