电子钱包文件结构

根据PBOC中的电子钱包应用规范，设计了如下的文件结构

密钥文件

密钥文件为变长记录文件，其文件结构如下所示：

| 文件体（密钥） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识 | 长度 | 密钥类型 | 使用权 | 更改权 | 密钥版本 | 算法 标识 | 密钥值 |
| 06 | 0x15 | 34（TAC密钥） | F0 | F0 | 90 | 00 | CEB726EDC01B793BC37DC09E2F768534 |
| 标识 | 长度 | 密钥类型 | 使用权 | 更改权 | 密钥版本 | 算法 标识 | 密钥值 |
| 07 | 0x15 | 3e（消费密钥） | F0 | F0 | 01 | 00 | 09F4ACB09131420B8FE1B4CC007AC52B |
| 标识 | 长度 | 密钥类型 | 使用权 | 更改权 | 密钥版本 | 算法 标识 | 密钥值 |
| 08 | 0x15 | 3f（圈存密钥） | F0 | F0 | 01 | 00 | EB9BC6DCDF74FF4E4B43F2E34A6727B6 |

公共应用基本文件

公共应用基本文件为二进制文件，其文件结构如下所示：

| 文件体 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节 | 数据元 | 长度 | 值 |
| 1-8 | 发卡方标识 | 8 | 6264002233330001 |
| 9 | 应用类型标识 | 1 | 03 |
| 10 | 发卡方应用版本 | 1 | 01 |
| 11-20 | 应用序列号 | 10 | 00012001081700000001 |
| 21-24 | 应用启用日期 | 4 | 20010101 |
| 25-28 | 应用有效日期 | 4 | 20011231 |
| 29-30 | 发卡方自定义FCI数据 | 2 | 5566 |

持卡人基本文件

持卡人基本文件为二进制文件，其文件结构如下所示：

| 文件体 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节 | 数据元 | 长度 | 值 |
| 1 | 卡类型标识 | 1 | 00 |
| 2 | 本行职工标识 | 1 | 00 |
| 3-22 | 持卡人姓名 | 20 | SAMPLE.CARD.ADF1(当数据的位数没有占满时，数据元左靠齐且右补十六进制”0”) |
| 23-54 | 持卡人证件号码 | 32 | 11010298121800101101029812180010 |
| 55 | 持卡人证件类型 | 1 | 05 |

电子钱包初始化和个人化

在卡片投入市场使用之前，必然存在着一个初始化和个人化的过程。在该过程中，必须先激活IC卡，装入Applet，发送初始化指令。初始化过程的主要目的是建立相应的文件结构系统。在电子钱包应用中，初始化指令为create_file命令。当发送初始化指令后，电子钱包已建立起相应的电子钱包文件，并进入个人化过程。在个人化过程中，主要是向文件写入相应的数据，其中涉及到的指令有write_key、write_bin命令。

电子钱包的命令解析

文件创建 create file

命令报文

表 文件创建（CREATE FILE）命令报文

| 代码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | 80 |
| INS | E0 |
| P1 | 00 |
| P2 | 00 |
| Lc | 文件信息长度07 |
| Data | 文件控制信息 |

表 P2值

| 密钥文件 | 应用基本文件 | 持卡人基本信息文件 | 电子钱包文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 16 | 17 | 18 |

表 DATA域文件控制信息（AEF）

|  | 命令报文数据域 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件类型 | BYTE 1 | BYTE 2-3 | BYTE 4 | BYTE 5 | BYTE 6 | BYTE 7 |
| 持卡人基本文件 | 39 | 0037 | FF | FF | FF | FF |
| 应用基本文件 | 38 | 001e | FF | FF | FF | FF |
| 电子钱包文件 | 2F | FFFF | FF | FF | FF | FF |
| 密钥文件 | 3F | FFFF | FF | FF | FF | FF |

响应报文数据域

响应报文数据域不存在

响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是9000。

IC可能回送的错误状态码如下所示：

| SW1 SW2 | 意义 |
| --- | --- |
| 67 00 | 错误的长度 |
| 6E 00 | CLA错误 |
| 69 85 | 文件已存在 |
| 6A 81 | 文件类型错误 |

增加或修改密钥  write key

命令报文

| 代码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | 80 |
| INS | D4 |
| P1 | 00 |
| P2 | 密钥标识 |
| Lc | 数据域长度 |
| Data | 数据 |

消费子密钥、圈存子密钥、TAC子密钥

| CLA | INS | P1 | P2 | Lc | DATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | D4 | 01 | 密钥标识 | 15 | 3e/3f/34 | 使用权 | 更改权 | 密钥版号 | 算法标识 | 16字节密钥 |

响应报文数据域

响应报文数据域不存在

响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是9000

IC卡可能回送的错误状态码如下所示：

| SW1 SW2 | 意义 |
| --- | --- |
| 67 00 | 错误的长度 |
| 6E 00 | CLA错误 |
| 6A 82 | 密钥文件未找到 |
| 6A 84 | 密钥文件空间已满 |

写二进制文件 write binary

命令报文

| 代码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | 00 |
| INS | D6 |
| P1 | 文件标识符（持卡人基本文件为0x17,应用基本文件为0x16） |
| P2 | 欲写文件的偏移量 |
| Lc | 数据域长度 |
| Data | 数据 |

响应报文数据域

响应报文数据域不存在

响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是9000

IC可能回送的错误如下所示：

| SW1 SW2 | 意义 |
| --- | --- |
| 6A 82 | 未找到文件 |
| 67 00 | 长度错误（写超出文件的范围） |
| 6E 00 | CLA错误 |

读二进制文件 read binary

命令报文

| 代码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | 00 |
| INS | B0 |
| P1 | 文件标识符（持卡人基本文件为0x17,应用基本文件为0x16） |
| P2 | 欲读文件的偏移量 |
| Le | 数据域长度 |

响应报文数据域

响应报文数据域为所读取的数据

响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是9000

IC可能回送的错误如下所示：

| SW1 SW2 | 意义 |
| --- | --- |
| 6A 82 | 未找到文件 |
| 6E 00 | CLA错误 |
| 67 00 | 长度错误（读写超出文件的范围） |